Перечень экспонатов

ГНУ  «Институт биофизики и клеточной инженерии»

На Китайской международной промышленной ярмарке CIIF -2008  (4-8 ноября 2008 года, г. Шанхай, Китай)

| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткие технические характеристики (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ауксанометр АЭ-2, Назначение и общая характеристика Ауксанометр АЭ-2, представляет собой базовую модель прибора, предназначенного для измерения электроемкости растительной ткани при проведении вегетационных испытаний действия на растение химических и бактериологических препаратов сельскохозяйственного назначения. Использование прибора АЭ-2 позволяет существенно сократить объемы трудоемких и дорогостоящих испытаний биологически активных препаратов, повысить достоверность оценки их эффективности и экологической безопасности. В приборе используются новые технологические решения, позволяющие осуществить прижизненное оперативное измерение интегральных ростовых характеристик (поверхность, объем, масса) наземной (фотосинтезирующей) части растений. Процесс измерений не связан с травмированием растений и не нарушает условий их естественного произрастания. В 2005г. в рамках Государственной программы прикладных исследований «Биоанализ и диагностика» прибор прошел апробацию в ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» при биотестировании активности гербицидов. Области эффективного использовании - Сертификационные испытания химических средств защиты растений. - Исследовательская работа, связанная с контролем и оценкой эффективности химических и бактериальных препаратов, регулирующих рост и развитие сельскохозяйственных растений (гербициды, удобрения и другие биологически активные вещества). -Селекционная работа – поиск диагностических признаков на продуктивность, скороспелость, устойчивость к болезням, засухе, низким температурам, гербицидам и другим неблагоприятным факторам окружающей среды. -Фундаментальные исследования закономерностей роста микрофитоценозов и отдельных растений, включая трансгенные растения. -Сравнительная оценка фитотоксичности и плодородия почв. - Биотестирование природных и сточных вод -Оценка качества воздуха на загрязненность аэротехнополлютантами. | Производительность измерений, с/ч - 100; Индикация измерений – цифровая, количество разрядов- 6; Ошибка измерений не более 0.1 % Время установления рабочего режима не более, 15 мин; Питание от сети переменного тока напряжением 220В±15%; частотой 50±2 Гц; потребляемая мощность не более, 5 Вт; Габариты: -измерительный блок, 180х160х160 мм; -индикаторный блок 180х110х75 мм. Наработка на отказ не менее 10 000ч Масса прибора не более, кг – 2,0 Средний срок службы 10 лет |