| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокомоментные программно-управляемые приводные системы прямого действия | Комплект образцов высокомоментных программно-управляемых приводных систем прямого действия: -программно-управляемые линейные электроприводы для современных координатных и мехатронных систем (Программа СГ «Космос НТ»); -высокомоментный программно-управляемый привод научной аппаратуры для проведения исследований материалов в открытом космосе на Международной космической станции (Программа СГ «Космос НТ»); -программно-управляемый привод системы охлаждения трактора «Беларус» с гибридным приводом (ГКПНИ «Механика»). Разработан экспериментальный образец для ПО «МТЗ», после его испытаний будет подготовлен отдельный проект для изготовления опытного образца и организации его серийного производства. Назначение: -функционирование в экстремальных условиях, включая технику для чрезвычайных условий, крайнего севера и открытого космоса; -достижение удельных мощностей 0,6-1 кВт/кг; -создание сверхлегких программно-управляемых мотор-редукторов микроприводов для мехатронных систем; -создание научной, контрольно-измерительной аппаратуры и комплексов для исследований, испытаний и тестирования материалов, компонентов и объектов в экстремальных условиях. Компоненты разработок защищены патентами на изобретения РБ И РФ. | Планшет, натурные образцы | Совместная разработка ОИМ НАН Беларуси, УП «КБТЭМ-СО» ГНПО «Планар», ПО МТЗ», ИММС и. В.А. Белого НАН Беларуси, ФТИ НАН Беларуси, ИПМех РАН и ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» Басинюк Владимир Леонидович 8 017 2842910 8 029 7514151 |
| 2 | Технология и оборудование для поверхностного модифицирования деталей подвижных сопряжений формированием композиционных слоев гибким инструментом | Назначение: рабочие поверхности деталей триботехнического назначения, направляющие скольжения, корпусные и несущие детали металлообрабатывающих станков, зубчатые колеса редукторов, трансмиссий и т.п., для повышения ресурса, защиты от коррозии и воздействия высоких температур, снижения шума и вибраций и улучшения служебных характеристик механических систем при сохранении параметров их точности. Техническое описание. Технология поверхностного модифицирования гибким инструментом (вращающейся металлической щеткой ВМЩ) основана на явлении переноса ворсом щетки микрочастиц контактирующего с ней материала. В результате на детали формируется упрочненный поверхностный слой с покрытием любого функционального назначения. Толщина слоя сформированного покрытия 0,5-100 мкм. Степень упрочнения основы (в зависимости от исходного состояния), 10-35%. Конкурентные преимущества. -возможность формирования наноструктурированных композиционных слоев, содержащих металлические и неметаллические компоненты; -простота реализации, низкая энергоемкость и трудоемкость, экологическая безопасность; -возможность быстрой адаптации и реализации на действующем технологическом оборудовании, что исключает необходимость приобретения дорогостоящего установок. | Макет установки, натурные образцы | ОИМ НАН Беларуси Леванцевич Михаил Александрович 8 017 2840871 8 029 5057053 |
| 3 | Автоматизированные системы диагностики технического состояния | Назначение: возможность осуществления автоматизированного мониторинга и экспресс-анализа: -технического состояния и остаточного ресурса гидроприводов; -тепловой нагруженности и технического состояния механических, биомеханических и климатических систем; -при создании программно-управляемых адаптивных систем поддержания требуемых параметров функционирования. Техническое описание. Использование систем мониторинга позволяет на порядок и более сократить длительность и трудоемкость оценки технического состояния и остаточного ресурса, в сочетании с применением методов комплексной диагностики – обеспечить достоверную идентификацию результатов автоматизированного анализа с причинами выявленных отклонений в параметрах функционирования. Компоненты разработок защищены патентами на изобретения РБ И РФ. | Планшет | Совместная разработка ОИМ НАН Беларуси, ПО МТЗ» Усс Иван Никодимович Басинюк Владимир Леонидович 8 017 2842910 8 029 7514151 |
| 4 | Технология и оборудование для формирования износо-корро-зионностойких покрытий методом гиперзвуковой металлизации | Назначение: защита, восстановление и упрочнения металлических быстроизнашиваемых деталей и элементов конструкций с поверхностью от 0,3 дм2 до 300 м2.при толщине покрытий от 80 мкм до 3 мм. Техническое описание. Нанесение покрытий осуществляется распылением проволок (в том числе порошковых композиционных) методом гиперзвуковой металлизации. Производительность нанесения покрытий из сталей – до 18 кг/ч. Скорость газов в распыляющем потоке – до 1500 м/с, скорость полета частиц распыленных проволок 300 – 500 м/с. Плотность покрытий 95 – 98%. Прочность сцепления с основой на отрыв не менее 40 Мпа. Конкурентные преимущества. -замена процессов гальванического хромирования; -возможность восстановления гальванических покрытий из хрома с износом более 200 мкм; -возможность восстановления клапанов судовых ДВС, штоков гидравлических устройств (шахтных крепей, подъемников, и т.п.), шеек крупногабаритных коленчатых валов; -защита от коррозии протяженных и крупногабаритных стальных конструкций нанесением покрытий из цинка, алюминия и их сплавов; -себестоимость процесса в 2,5 – 10 раз ниже всех известных процессов высокоскоростного напыления покрытий. | Планшет, натурные образцы | ОИМ НАН Беларуси Белоцерковский Марат Артемович 8 017 2842863 8 029 7795828 |
| 5 | Композиты и резцы для обработки закаленных сталей и чугунов | Назначение: сверхтвердые композиционные материалы на основе кубического нитрида бора и тугоплавких соединений для оснащения металлообрабатывающего инструмента Техническое описание. Сверхтвердые композиционные материалы на основе микро- и нанопорошков кубического нитрида бора и тугоплавких соединений, получаемые спеканием при высоких давлениях и температурах. По твердости, ударостойкости и термостойкости инструмент значительно превосходит твердый сплав, керамику и обычный КНБ на операциях фрезерования чугунов и обработки резанием сталей, в том числе закаленных. Конкурентные преимущества. Для изготовления обрабатывающих пластин сверхтвердых композитов используются микро- и нанопорошки кубического нитрида бора высокого качества и нанопорошки тугоплавких соединений, что позволяет практические вдвое улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. | Планшет, натурные образцы | ОИМ НАН Беларуси Жорник Виктор Иванович 8 017 2842518 |
| 6 | Республиканский полигон для испытаний мобильных машин | Назначение: -проведение исследований и испытаний опытных образцов и серийно выпускаемой автомобильной техники и их компонентов; -проведение сертификационных испытаний транспортных средств на соответствие требованиям ЕК ООН, национальных и зарубежных стандартов Техническое описание. В состав полигона входят: -динамометрическая дорога длиной 3382,8 м, включая спецучасток с базальтовым покрытием для оценки тормозных свойств, максимальной скорости, контроля спидометров, испытаний на устойчивость и управляемость, измерения тягово-динамических свойств и топливной экономичности, экологических характеристик; -площадка для измерения внешнего и внутреннего шума и звуковой сигнализации, оценки управляемости и устойчивости, испытаний рулевого управления; -испытательные подъемы с уклонами 8%, 9%, 12%, 18%; -лабораторный корпус, оснащенный стендовым испытательным оборудованием, площадками и приборами для массо-габаритных измерений. Конкурентные преимущества: -несущая способность динамометрической дороги (допустимая нагрузка на ось) — до 20 тс (для сравнения на полигоне ФГУП НАМИ г. Дмитров Московской обл., РФ — 15 тс); -на сравнительно небольшой испытательной площади оцениваются важнейшие параметры и показатели транспортного средства, что является уникальным для такого рода сооружений | Планшет |  |
| 7 | Электронные презентации и видеоролики | Электронные презентации и видеоролики по разработкам Объединенного института машиностроения НАН Беларуси | Презентации Microsoft PowerPoint, ноутбук, TV | ОИМ НАН Беларуси |
| 8 | Рекламные материалы | Рекламно-информационные листовые материалы по разработкам Института | Рекламные листовки | ОИМ НАН Беларуси |