| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технология и оборудование магнито-импульсной штамповки | Технология магнито-импульсной штамповки применяется для обжатия и раздачи трубчатых заготовок, резку и листовую штамповку, формообразование металлических порошков и пористых материалов. Возможность производить штамповку без контакта инструмента с заготовкой, сохраняя качество поверхности (пластиковых и лакокрасочных покрытий). | Натурные образцы, планшет, компьютерная презентация разработок института | ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» Ефимочкин А.С. 188-95-35 |
| 2 | Оборудование и технология металлизации рулонных материалов | Металлизированные рулонные материалы на полимерной основе применяются для флексографической печати, пищевой декоративной упаковки, защитных пленок в строительстве. | Натурные образцы, планшет, рекламно-информационные материалы |  |
| 3 | Технология и оборудование нанесения многофункциональных покрытий из импульсных и стационарных потоков катодно-дуговой плазмы | Технология нанесения покрытий на режущий и мерительный инструмент; детали машин, формы для литья пластмасс и резины увеличивают срок службы от 2 до 10 раз. Нанесение биосовместимых алмазоподобных углеродных покрытий на имплантаты, детали искусственного сердца. | Натурные образцы, планшет, рекламно-информационные материалы |  |
| 4 | Технология и оборудование электролитно-плазменного полирования | Технология предназначена для качественной обработки поверхности нержавеющих и углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов (титан, магний, алюминий, медь и др.) | Натурные образцы, планшет, рекламно-информационные материалы |  |
| 5 | Технология изготовления износостойких деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин | Производство рабочих органов почвообрабатывающей и кормоуборочной техники. Повышение производительности по сравнению с операциями механосборки, увеличение коэффициента использования металла за счет рационального раскроя, экономия электроэнергии за счет использования одного нагрева под деформацию и закалку. | Натурные образцы, планшет, рекламно-информационные материалы |  |
| 6 | Ионно-плазменное азотирование | Упрочняющая обработка, повышающая долговечность наружных и внутренних поверхностей деталей из цементируемых, улучшаемых, низко- и среднелегированных сталей, режущего и штампового инструмента, литьевой оснастки. | Планшет, рекламно-информационные материалы |  |
| 7 | Бестигельная печь с многослойной футеровкой для хранения расплавов цветных металлов | Бестигельные печи предназначены для замены печей сопротивления с чугунными и графитовыми тиглями. Печь содержит многослойную футеровку. Ванна печи изготавливается из огнеупорной набивной массы. | Планшет, рекламно-информационные материалы |  |
| 9 | Технология и оборудование индукционного нагрева | Разработка и изготовление высокочастотных генераторов, автоматизированных установок индукционного нагрева для термообработки и нагрева под деформацию металлов и сплавов. | Макет действующего генератора, планшет, рекламно-информационные материалы |  |