| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технология магнито-реологического полирования | Технология магнитореологического полирования – высококачественный способ обработки оптических и полупроводниковых деталей, основанный на изменении реологических свойств магнитореологической полировальной жидкости (МРПЖ) под воздействием магнитного поля. В магнитном поле МРПЖ становится вязкопластичной средой, являющейся полировальным материалом. Уникальными особенностями магнитореологического полирования, по сравнению с традиционными технологиями, являются: - возможность обработки деталей сложной формы; - отсутствие приповерхностного нарушенного слоя; - детерминированный процесс обработки; - высокое качество поверхности. | Планшет, компьютерная презентация | Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, Лаборатория реофизики и макрокинетики Н.с. ГОРОДКИН Геннадий Рафаилович, Тел. 284-13-62 |