| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет и т.д.) | Организация-разработчик, Ф.И.О. и контактный телефон заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области мехатроники: «умные» позиционеры и адаптивные системы демпфирования для прецизионного оборудования и элементов транспортных средств | Разработаны управляемые гидропозиционеры и демпферы для манипулирования исполнительными устройствами и средствами виброзащиты прецизионных объектов, а также продессоривания элементов транспортных средств, обладающие преимуществами: -отклик рабочей жидкости на управляющий электрический сигнал - 0,01с без использования промежуточных механических элементов, -возможность создания активной и полуактивной виброизоляции -управление частотой и демпфированием колебаний при изменении внешними полями вязкоупругих характеристик рабочих жидкостей для смещения резонансных параметров системы -возможность одновременного демпфирования одним устройством колебаний в нескольких направлениях Область использования: юстировочные стенды, устройства позиционирования и наведения исполнительных элементов, виброзащита электронных и атомно-силовых микроскопов и т. п., подрессоривание прецизионных грузов и электронных систем на средствах мобильного передвижения. | Компьютерная презентация Планшет, макет | Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, лаборатория реофизики и макро-кинетики, зав. лабораторией, д.т.н. КОРОБКО Евгения Викторовна |
| 2 | В области электроники: струйная технология высокоточной финишной обработки полупровод-никовых и оптических изделий на основе магнито-реологических жидкостей | Использование разработанной технологии финишного полирования позволяет: -получить значение среднеквадратичной шероховатости оптических изделий–единицы ангстрем -использовать любую форму и размер заготовки -создать локальное пятно контакта деталь-инструмент -осуществить программируемую доводку поверхности согласно ее заданной топографии. -получить толщину пленок кремния на -диоксидной подложке в 20 – 50 нм с отклонением толщины не более 5% -обеспечить возможность получения ненарушенного приповерхностного слоя; -снизить нагрев детали при обработке -обеспечить обработку изделий их широкого спектра материалов (оптическое стекло, ситалл, карбод кремния, кварц, ниобат лития, кремний, германий, арсенид галлия, кристаллы фторидов лития, бария, кальция, сульфид и селенид цинка, немагнитные металлические сплавы) Область использования: -микроэлектроника при создании процессоров большого быстродействия и больших объемов памяти -оптические высокоточные изделия военного назначения -изделия астрооптики | Компьютерная презентация Планшет, образцы изделий |  |
| 3 | В смежных областях, раздел материалов нового поколения: электро- и магнито-управляемый клей для бездефектной фиксации изделий при вибро-испытаниях и механо-обработке | Преимущества: -быстродействие и управляемость процессом фиксации и освобождения безповреждения деталей; -адаптивный учет сложных форм закрепляемых деталей (лопатки турбин); -любые материалы изделий, в том числе немагнитный и диэлектрический; -перфорированная поверхность -механолабильные изделия ( трубы большого диаметра для корпусов подводных объектов и т.п.) Область использования -системы фиксации при механообработке изделий (шлифование, полирование, фрезерование) -вибротестирование электронных изделий -робототехника (устройства переноса и установки в позицию). | Компьютерная презентация Планшет, Макет фиксирующего устройства с управляемым клеем |  |
| 4 | В области системы управления теплообменомимпульс-ный фото-эмиссионный пирометр для бесконтактного измерения температуры в быстро-протекающих тепловых процессах | Фотоэмиссионный метод измерения температуры является одним из видов пирометрии спектрального распределения. В фотоэмиссионном пирометре реализован принцип измерения температуры по анализу распределения фотоэлектронов, эмитированных тепловым излучением объекта, по энергиям. Фотоэмиссионный пирометр позволяет проводить бесконтактное измерение температуры с временным разрешением до 1 мкс; регистрировать температуру, скорость изменения которой может достигает 108 К/с; методическая погрешность данного метода измерения температуры, связанная с излучательной способностью объекта не превышает 1 %. | Компьютерная презентация | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова, лаборатория физико-химической гидродинамики, с.н.с. БАРАНЫШИН Евгений Александрович, к.ф.-м.н. |