| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Автоматизированный комплекс плазменной резки (оборудование) | Комплекс предназначен для автоматизированного фигурного и линейного раскроя листового металлопроката из коррозионностойких, чёрных и цветных металлов с высокой производительностью и гарантированным качеством реза. Максимальные размеры обрабатываемого листа 3х12м. максимальная скорость резки 8000мм/мин. Точность вырезаемых деталей – согласно EN ISO 9013. Максимальная толщина разрезаемого металла: плазма до 80 мм, газ до 250мм. |
| Портальная машина плазменной резки малых толщин, включая резку в водной среде (оборудование) | Машина предназначена для автоматизированного фигурного и линейного раскроя тонкого листового металлопроката с высокой производительностью и гарантированным качеством реза (сравнимым с лазерной резкой), включая возможность резки в водной среде. Максимальные размеры обрабатываемого листа 1,5х6м. Толщина разрезаемого листа 0,5-20,0 мм. Точность позиционирования 0,1мм/м. Скорость обхода контура не менее 20000мм/мин. |
| Портальная машина гидроабразивной резки (оборудование) | Машина предназначена для автоматизированного фигурного и линейного раскроя листового металлопроката и диэлектриков с высокой производительностью и гарантированным качеством реза. Максимальные размеры обрабатываемого материала 2х3м. Толщина разрезаемого материала до 100мм. Точность позиционирования 0,1мм/м. Скорость обхода контура не менее 20000мм/мин. |