| 20 | Непрерывное горизонтальное литье Художественное литье | Технология и оборудование могут быть использованы для получения заготовок станко- и машиностроения, гидро- и пневмоаппаратуры. Исходным сырьем служат стальной и чугунный лом, литейный и передельный чугуны, цветные сплавы. Заготовки имеют заданную структуру и физико-механические свойства. Процесс непрерывного горизонтального литья обеспечивает по сравнению с литьем в разовые формы меньшие капитальные затраты, снижение себестоимости отливок на 30…50%, уменьшение в 2…4 раза припусков на механическую обработку, повышение в 2…4 раза производительности труда, выход годного до 92% Изготовление моделей оригинальных сувениров, призов, барельефов, статуэток, мемориальных досок и других скульптурных работ из бронзы и алюминия | РНТП «Развитие Могилевской области» | Планшет (105х200 см) | Выставочная площадь 6 кв. м для размещения 4 плакатов (105х200 см), стул для стендиста, стол и розетка под ноутбук, подставка под мультимедийный проектор, витрина для размещения натурных образцов, стойка для размещения рекламного материала | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | Центробежное литье биметаллов: сталь медный сплав | Заготовки необходимы для получения втулок, гаек, упорных колец и других деталей с антифрикционными свойствами для тяжелонагруженных механизмов. Из таких заготовок получают втулки балансира автомобильного полуприцепа, подшипники гильотинных ножниц, каландровых валов, конусных дробилок, натяжного колеса экскаватора и других машин. | РНТП «Развитие Могилевской области» | Планшет (105х200 см) | Выставочная площадь 6 кв. м для размещения 4 плакатов (105х200 см) | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метод литья закалочным затвердеванием | Технологический процесс литья закалочным затвердеванием является экологически чистым, исключает применение модификаторов, обеспечивает высокую производительность и получение литых заготовок с наноструктурным эвтектическим кремнием | ГППНИ «Металлургия» |  |  | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
|  | Математическое моделирование литейных процессов | Разработанное в Институте программное обеспечение позволяет решать задачи теплообмена при непрерывном горизонтальном и вертикальном литье, непрерывном литье в валковые кристаллизаторы различных типов. Расчеты осуществляются для отливок как прямоугольного, так и цилиндрического сечения | ГППНИ «Металлургия» |  |  | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |

| 22 | Электрошлаковое литье | Технология позволяет получать биметаллические заготовки, обеспечивает экономию дорогостоящих цветных металлов, снижение трудоемкости и уменьшение себестоимости готового изделия | РНТП «Развитие Могилевской области» | Планшет (105х200 см) | Выставочная площадь 6 кв. м для размещения 4 плакатов (105х200 см) | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Непрерывно-циклическое литье намораживанием | Гильзы цилиндров, седла клапанов для двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, турбокомпрессоров и др. Технология позволяет в непрерывно-циклическом режиме получать отливки с заранее заданными структурой и физико-механическими свойствами за счет направленного затвердевания и термообработки, объединенных в единый технологический процесс | ГППНИ «Металлургия» |  |  | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
|  | Технология получения точноразмерных цинковых анодов | Изготовление анодов осуществляется путем литья заготовок требуемых размеров в кокиль и последующей их горячей прокатки с обжатием 25-30% | РНТП «Развитие Могилевской области» |  |  | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| 23 | ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» | Институт разрабатывает, изготавливает, производит поставку, монтаж и сервисное обслуживание экологически чистых ресурсосберегающих технологий и оборудования. Проводит энергетическое обследование предприятий, математическое моделирование литейных процессов, расчет напряжений металлоконструкций, цифровую обработку изображений, аттестацию стандартных образцов металлов и сплавов с истекшим сроком действия, химический анализ металлов и сплавов, металлографические исследования |  | Планшет (105х200 см) | Выставочная площадь 6 кв. м для размещения 4 плакатов (105х200 см) | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| 24 | Цинковый анод | Применяются для нанесения защитных антикоррозионных покрытий в гальванических цехах и на линиях термогальванического латунировния металлокорда металлургических заводов | РНТП «Развитие Могилевской области» | натурный образец | Витрина для размещения натурных образцов | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| 25 | Заготовки, полученные методом непрерывного горизонтального литья | Для получения заготовок станко- и машиностроения, гидро- и пневмоаппаратуры | РНТП «Развитие Могилевской области» | натурный образец | Витрина для размещения натурных образцов | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| 26 | Отливки биметаллические | Для получения втулок, гаек, упорных, колец и других деталей с антифрикционными свойствами | РНТП «Развитие Могилевской области» | натурный образец | Витрина для размещения натурных образцов | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| 27 | Презентация и фильм об Институте в электронном виде |  |  | CD | Компьютер с программой Power Point 1 розетка, Стол для размещения ноутбука и подставка под проектор | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |
| 28 | Рекламная информация о научно-технической деятельности Института |  |  | Буклет | Стойка для размещения рекламного материала | ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» тел./факс +375 222 28-06-44; Станюленис О.О. |