| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Дополнительное выставочное оборудование (подиумы, витрины, столы, стулья, розетки) | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектора стартера двигателя | Снижает металлоемкость коллектора 1,2-1,5 раза за счет изменения формы ламели и уменьшения ее массы (сокращение нормы расхода меди в 2-3 раза). | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец | витрина большая – 1; подиум – 1; стол – 1; стулья – 2; розетка 220В – 1. (на все образцы) | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 2 | Фрикционные диски | Применяются в автотракторном и дорожном машиностроении, станкостроении, для коробок передач, сцеплений, тормозов, электромагнитных муфт. Имеет достаточно высокий и стабильный коэффициент трения, низкий износ, не содержит дорогостоящих дефицитных компонентов. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 3 | Высокопористый ячеистый материал на основе никеля и алюмооксидной керамики | Применяются в качестве: - фильтров для очистки расплавленных металлов и полимеров, горячих промышленных газов и агрессивных жидкостей - катализаторов химических реакций с высокой удельной нагрузкой, в том числе для конверсии токсичных веществ в отработавших газах - пламегасителей - тепловых экранов - глушителей шума - гомогенизаторов газовых потоков - электродов для электрохимических процессов - электромагнитных экранов. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 4 | Тепловые трубы и теплоотводы | Применяются для создания на их основе совершенных конструктивных элементов для систем воздушного охлаждения различных объектов. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 5 | Пористые изделия из порошков бронзы, титана и коррозионно-стойкой стали. | - Применяются для фильтрации расплавов и полимеров, масел, топлива, воды, гидравлических жидкостей, воздуха, других жидкостей и газов, а также распределения газовых и жидкостных потоков. Применяются для очистки воды, расплава и растворов полимеров, агрессивных жидкостей и газов. - Обеспечивают тонкость очистки от 1 до 100 мкм, подвергаются сварке, пайке, многократной регенерации, способны работать в широком диапазоне температур. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 6 | Аэратор 3 типоразмеров на воздуховоде | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоновоздушной смеси, технического кислорода. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 7 | Конструкционные детали на основе порошков железа с легирующими добавками: детали типа шестерен, детали масляных насосов амортизаторов и др. | Детали, работающие в условиях повышенного износа и высоких контактных нагрузок | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 8 | Трубчатый титановый пористый аэратор | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоно-воздушной смеси, технического кислорода | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 9 | Аксиально-поршневые насосы | Обеспечивает повышение давления насоса, более 32 МПа, увеличение долговечности и надежности. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 10 | Антифрикционные детали | Применяются взамен оловянистых бронз в узлах трения. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 11 | Образцы технологии анодно-микродугового оксидирования | Нанесение покрытия методом АМДО. Износостойкость в 5-10 раз выше, чем у ст.45. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 12 | Образцы плазменно-вакуумного нанесения покрытия | Упрочняющие покрытия на режущий инструмент, технологическую оснастку, детали машин и механизмов, а также нанесение защитно-декоративных покрытий на изделия из металла, стекла и керамики. Повышения износостойкости, адгезионных характеристик, улучшение эстетических характеристик. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 13 | Детали с газопламенными покрытиями | Защита от воздействия промышленной и атмосферной коррозии элементов стальных конструкций мостов, опор, шлюзов, судов, резервуаров для хранения воды, газовых емкостей, моечных устройств, оборудования пищевой промышленности. Покрытие обеспечивает защиту в течение 10-20 лет, в зависимости от толщины слоя. Восстановление изношенных кулачков распределительного вала наплавкой самофлюсующимися материалами на основе Ni, Co. Толщина покрытия - до 4 мм, твердость покрытия - 45-55 HRC, прочность сцепления - до 450 МПа, увеличение ресурса в 1,5-2,0 раза. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 14 | Алмазный инструмент: Коронки алмазные кольцевые, сверла алмазные кольцевые для обработки бетона, бруски алмазные, фрезы алмазные торцевые | Применяются в строительной индустрии. Предназначены для сверления отверстий диаметром 20-200 мм в конструкциях из природного и искусственного камня: бетона, железобетона, гранита, мрамора и т.п. Обладает высокой стойкостью и низкой стоимостью. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 15 | Круги алмазные отрезные сегментные | Применяются для резки таких неметаллических материалов как бетон, керамика, огнеупоры Ферриты, горные породы (мрамор, гранит и т.д.) | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 16 | Круги алмазные отрезные со сплошной кромкой | Применяются для резки таких неметаллических материалов как бетон, керамика, огнеупоры Ферриты, горные породы (мрамор, гранит и т.д.) | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |
| 17 | ##### Биметаллический материал Al-Cu | Биметаллический материал Al-Cu получают методом сварки взрывом листовых заготовок алюминия и меди различных марок с последующей прокаткой. Процесс производства обеспечивает образование надежного соединения между алюминием и медью, что в последующем делает возможным проводить обработку традиционными методами – изгибать, штамповать, сверлить, сваривать, механически обрабатывать и т.д. | ГНТП «Новые материалы и технологии» | Натурный образец |  | ГНУ ИПМ 293-98-46 Комякова О.В. |