| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткие технические характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель магнитных полей ИМП-1 | Предназначен для контроля уровня намагниченности изделий при магнитной дефектоскопии, контроля характеристик источников магнитных полей, используемых в промышленности. |
| 2 | Вихретоковый дефектоскоп FD3 | Предназначен для выявления дефектов типа трещин. Отличительная особенность -высокая чувствительность, простота в эксплуатации. |
| 3 | Толщиномер маг-нитный МТЦ-3 | Предназначен для измерения толщин немагнитных покры-тий (хром, медь, краска и др.) в диапазоне 0-10 000 мкм на стали, а также никелевых покрытий в диапазоне 0-150 мкм |
| 4 | Портатив. цифро вой микроволно- вый толщиномер | Предназначен для измерения толщины диэлектрических (лакокрасочных, полимерных, оксидных и др.) покрытий, нанесенных на металлическое основание. |
| 5 | Анализатор имп-ульсный магнит-ный ИМА-4М | Предназначен для неразрушающего контроля механических свойств (твердость, предел прочности, предел текучести) и микроструктуры стальных изделий. |
| 6 | Индикатор ИЧ-21 структуры чугун-ных отливок | Предназначен для оперативного определения структуры чугуна непосредственно в отливках. Результат не зависит от формы отливки, требуется только дробеструйная очистка от окалины. |
| 7 | Портативный ци-фровой твердо-мер ТПЦ-4 | Предназначен для измерений твердости в единицах Роквелла и Бринелля изделий из любых металлических материалов |
| 8 | Прибор для опре-деления механи- ческих характе-ристик металли-ческих изделий | Позволяет измерять механические свойства произвольно ориентированных металлических изделий |
| 9 | Измеритель проч-ности материалов ИПМ-1 | Предназначен для неразрушающего определения твердости и прочности строительных материалов |