| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коллектора стартера двигателя | Снижает металлоемкость коллектора 1,2-1,5 раза за счет изменения формы ламели и уменьшения ее массы (сокращение нормы расхода меди в 2-3 раза). |
| 2 | Фрикционные диски | Применяются в автотракторном и дорожном машиностроении, станкостроении, для коробок передач, сцеплений, тормозов, электромагнитных муфт. Имеет достаточно высокий и стабильный коэффициент трения, низкий износ, не содержит дорогостоящих дефицитных компонентов. |
| 3 | Высокопористый ячеистый материал на основе никеля и алюмооксидной керамики | Применяются в качестве: - фильтров для очистки расплавленных металлов и полимеров, горячих промышленных газов и агрессивных жидкостей - катализаторов химических реакций с высокой удельной нагрузкой, в том числе для конверсии токсичных веществ в отработавших газах - пламегасителей - тепловых экранов - глушителей шума - гомогенизаторов газовых потоков - электродов для электрохимических процессов - электромагнитных экранов. |
| 4 | Тепловые трубы и теплоотводы | Применяются в качестве конструктивных элементов для систем воздушного охлаждения различных объектов. |
| 5 | Пористые изделия из порошков бронзы, титана и коррозионно-стойкой стали. | - Применяются для фильтрации расплавов и полимеров, масел, топлива, воды, гидравлических жидкостей, воздуха, других жидкостей и газов, а также распределения газовых и жидкостных потоков. Обеспечивают тонкость очистки от 1 до 100 мкм, подвергаются сварке, пайке, многократной регенерации, способны работать в широком диапазоне температур. |
| 6 | Аэратор 3 типоразмеров на воздуховоде | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоновоздушной смеси, технического кислорода. |
| 7 | Конструкционные детали на основе порошков железа с легирующими добавками: детали типа шестерен, детали масляных насосов амортизаторов и др. | Детали, работающие в условиях повышенного износа и высоких контактных нагрузок |
| 8 | Трубчатый титановый пористый аэратор | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоно-воздушной смеси, технического кислорода |
| 9 | Аксиально-поршневые насосы | Обеспечивает повышение давления насоса, более 32 МПа, увеличение долговечности и надежности. |
| 10 | Антифрикционные детали | Применяются взамен оловянистых бронз в узлах трения. |
| 11 | Образцы технологии анодно-микродугового оксидирования | Нанесение покрытия методом АМДО. Износостойкость в 5-10 раз выше, чем у ст.45. |
| 12 | Образцы плазменно-вакуумного нанесения покрытия | Упрочняющие покрытия на режущий инструмент, технологическую оснастку, детали машин и механизмов, а также нанесение защитно-декоративных покрытий на изделия из металла, стекла и керамики. Повышения износостойкости, адгезионных характеристик, улучшение эстетических характеристик. |
| 13 | Детали с газопламенными покрытиями | Защита от воздействия промышленной и атмосферной коррозии элементов стальных конструкций мостов, опор, шлюзов, судов, резервуаров для хранения воды, газовых емкостей, моечных устройств, оборудования пищевой промышленности. Покрытие обеспечивает защиту в течение 10-20 лет, в зависимости от толщины слоя. Восстановление изношенных кулачков распределительного вала наплавкой самофлюсующимися материалами на основе Ni, Co. Толщина покрытия - до 4 мм, твердость покрытия - 45-55 HRC, прочность сцепления - до 450 МПа, увеличение ресурса в 1,5-2,0 раза. |
| 14 | Алмазный инструмент: Коронки алмазные кольцевые, сверла алмазные кольцевые для обработки бетона, бруски алмазные, фрезы алмазные торцевые | Применяются в строительной индустрии. Предназначены для сверления отверстий диаметром 20-200 мм в конструкциях из природного и искусственного камня: бетона, железобетона, гранита, мрамора и т.п. Обладает высокой стойкостью и низкой стоимостью. |
| 15 | Круги алмазные отрезные сегментные | Применяются для резки таких неметаллических материалов как бетон, керамика, огнеупоры Ферриты, горные породы (мрамор, гранит и т.д.) |
| 16 | Круги алмазные отрезные со сплошной кромкой | Применяются для резки таких неметаллических материалов как бетон, керамика, огнеупоры Ферриты, горные породы (мрамор, гранит и т.д.) |
| 17 | ##### Биметаллический материал Al-Cu Бикерамический стакан-дозатор | Биметаллический материал Al-Cu получают методом сварки взрывом листовых заготовок алюминия и меди различных марок с последующей прокаткой. Процесс производства обеспечивает образование надежного соединения между алюминием и медью, что в последующем делает возможным проводить обработку традиционными методами – изгибать, штамповать, сверлить, сваривать, механически обрабатывать и т.д. |
| 18 | Бикерамический стакан-дозатор | Предназначены для разливки и дозировки расплава сталей из промковша а машинах непрерывного литья заготовок. |
| 19 | Огнеупорный тигель | Материал и изделия из него предназначены для плавильно-литейного производства. |
| 20 | Керамический поддерживающий ролик | Предназначен для протяжки металлической проволоки и металлокорда. |
| 21 | Электроды | Предназначены для ручной дуговой сварки конструкций и оборудования из коррозионно-стойких сталей. Расход на 1 кг наплавленного металла – 1,6 кг |