| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Фрикционные диски | Применяются в автотракторном и дорожном машиностроении, станкостроении, для коробок передач, сцеплений, тормозов, электромагнитных муфт. Имеет достаточно высокий и стабильный коэффициент трения, низкий износ, не содержит дорогостоящих дефицитных компонентов. |
| Высокопористый ячеистый материал на основе никеля и алюмооксидной керамики | Применяются в качестве: - фильтров для очистки расплавленных металлов и полимеров, горячих промышленных газов и агрессивных жидкостей - катализаторов химических реакций с высокой удельной нагрузкой, в том числе для конверсии токсичных веществ в отработавших газах - пламегасителей - тепловых экранов - глушителей шума - гомогенизаторов газовых потоков - электродов для электрохимических процессов - электромагнитных экранов. |
| Тепловые трубы и теплоотводы | Применяются для создания на их основе совершенных конструктивных элементов для систем воздушного охлаждения различных объектов. |
| Пористые изделия из порошков бронзы, титана и коррозионно-стойкой стали. | - Применяются для фильтрации расплавов и полимеров, масел, топлива, воды, гидравлических жидкостей, воздуха, других жидкостей и газов, а также распределения газовых и жидкостных потоков. Применяются для очистки воды, расплава и растворов полимеров, агрессивных жидкостей и газов. - Обеспечивают тонкость очистки от 1 до 100 мкм, подвергаются сварке, пайке, многократной регенерации, способны работать в широком диапазоне температур. |
| Аэратор 3 типоразмеров на воздуховоде | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоновоздушной смеси, технического кислорода. |
| Трубчатый титановый пористый аэратор | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоно-воздушной смеси, технического кислорода |
| Конструкционные детали на основе порошков железа с легирующими добавками: детали типа шестерен, детали масляных насосов амортизаторов и др. | Детали, работающие в условиях повышенного износа и высоких контактных нагрузок |
| Антифрикционные детали | Применяются взамен оловянистых бронз в узлах трения. |
| Образцы технологии анодно-микродугового оксидирования | Нанесение покрытия методом АМДО. Износостойкость в 5-10 раз выше, чем у ст.45. |
| Образцы плазменно-вакуумного нанесения покрытия | Упрочняющие покрытия на режущий инструмент, технологическую оснастку, детали машин и механизмов, а также нанесение защитно-декоративных покрытий на изделия из металла, стекла и керамики. Повышения износостойкости, адгезионных характеристик, улучшение эстетических характеристик. |
| Детали с газопламенными покрытиями | Защита от воздействия промышленной и атмосферной коррозии элементов стальных конструкций мостов, опор, шлюзов, судов, резервуаров для хранения воды, газовых емкостей, моечных устройств, оборудования пищевой промышленности. Покрытие обеспечивает защиту в течение 10-20 лет, в зависимости от толщины слоя. Восстановление изношенных кулачков распределительного вала наплавкой самофлюсующимися материалами на основе Ni, Co. Толщина покрытия - до 4 мм, твердость покрытия - 45-55 HRC, прочность сцепления - до 450 МПа, увеличение ресурса в 1,5-2,0 раза. |