| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Керамические материалы для СВЧ-фильтров | Диэлектрический материал предназначен для изготовления фильтров СВЧ-диапазона. Относительная диэлектрическая проницаемость – 86, добротность - 4000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). |
| Функциональные покрытия для медицинских целей и машиностроения | Металлические и керамические волокна, полученные химической трансформацией металополимерных предшественников. Материал - функциональная и конструкционная оксидная керамика, металлы- Ag,Cu,Ni,Co,Ni,Cr Размеры волокон - d-0.5-10 мкм. |
| Микро и нано- структурированные компоненты для композиционных материалов | Сетчатые металлические структуры. Метод получения – трансформация металлоорганических предшественников. Области применения: компонент композитов, капиллярная среда |
| Керамические материалы для малогабаритных антенн | Диэлектрический материал предназначен для изготовления малогабаритных антенн СВЧ-диапазона. Относительная диэлектрическая проницаемость – 8-9, добротность - 6000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). |
| Пьезокерамические движители для сканирующих туннельных и силовых микро-скопов | Предназначены для использования в составе сканирующих туннельных и силовых микроскопов. Поле сканирования при напряжении 150 в – (140х140) нм, чувствительность к изгибу – не менее 0,5 нм/в, внешний диаметр – 11,2 мм, внутренний диаметр – 9,8 мм, длина – до 70 мм. Форма электродов – по требованию заказчика. |
| Высокотепло- проводящая керамика из нитрида алюминия | Теплопроводность, Вт / (м.К) - 185 Диэлектрическая проницаемость - 8-12 Уд. электр. сопротивление, Ом.см - 1013 Плотность, г / см3 - 3.25 Микротвердость, Гпа - 16.5-18 Твердость по Виккерсу, Гпа - 14 Материал может быть использован в качестве подложек гибридных интегральных микросхем, в качестве держателя СВЧ транзисторов. Изготавливается в виде пластин диаметром 10-26 мм и толщиной 1-5 мм. Способ его получения высокопроизводителен и исключает необходимость использования связующих и добавок, активирующих процесс спекания. Это обеспечивает высокую плотность и теплопроводность керамики на основе нитрида алюминия. |
| Технология нанесения тонкослойных (микронных) упрочняющих и самосмазывающихся покрытий (на основе сплавов меди) для прецизионных деталей, работающих в режимах интенсивного абразивного износа. Образец (стальной) с нанесенным тонкослойным покрытием | Область применения: Упрочняющие покрытия для восстановления и применения при производстве новых плунжерных пар дизельных двигателей (сотни тысяч деталей). Самосмазывающие покрытия деталей компрессоров бытовых холодильников (миллионы деталей) Преимущества: Увеличение ресурса более 1,5 раз (даже после восстановления) по сравнению с существующими доступными и применяемыми методами упрочнения. Электрохимический способ нанесения позволяет упрочнять детали со сложными поверхностями. Для нанесения не требуется сложное технологическое оборудование. Высокая точность при нанесении покрытий заданной толщины (0,5мкм). Низкотемпературные (до 600С) режимы осаждения. Низкая стоимость (от 0,5 до 1,5€ на комплект). |
| Новая генерирующая среда ZnSe:Cr для лазеров среднего ИК-диапазона (2-3 мкм) | Область применения - компактные перестраиваемые лазеры c диодной накачкой для медицины (нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, урология), оптической связи, спектроскопии и экологического мониторинга атмосферы. Превосходит лучшую коммерческую твердотельную генерирующую лазерную среду среднего ИК -диапазона MgF2:Co2+ (1.75-2.25 мкм) по эффективности, лучевой стойкости и перекрываемому диапазону генерации (2.2-2.8 мкм). |
| Криогенный гиперпроводящий трансформатор | Область применения: В бортовых системах энергоснабжения, преимущественно в космических летательных аппаратах. Основные технические характеристики: Мощность 1 МВт Частота 400 - 600 Гц Число фаз 3 Рабочая температура 4 - 28К Размеры: - диаметр 390 мм - высота 320 мм Масса 70 кг Масс-энергетическое отношение 0.07 кг/кВт |
| Современное производство искусственных ювелирных камней по оригинальным технологиям | Изумруд Be3Al2Si6O18:Cr Цвет светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый Плеохроизм зеленый/желто-зеленый Флюоресценция нет Коэффициент преломления 1.562- 1.567 Удельная плотность, г/см3 2.68 Твердость (Моос) 8 Рубин Al2O3:Cr Цвет темно-красный (фиолетовый) Плеохроизм желто-красный/ темно-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.761-1.770 Удельная плотность, г/см3 3.96 Твердость (Моос) 9 Александрит BeAl2O4:Cr Цвет темно- зеленый Плеохроизм зеленый/фиолетово-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.745-1.754 Удельная плотность, г/см3 3.7 Твердость (Моос) 8,5 |
| Сверхтвердые материалы и инструменты | Порошки алмаза. Марка АС15-АС32. Зернистость – 315/250 – 20/14. Используются для производства инструмента и полировальных паст, применяемых в материалообработке. Порошки кубического нитрида бора. Зернистость – 160/125 – 5/2. Синтезированы в системе Mg-B-N (черный цвет) и в системе Li-B-N (желтый цвет). Порошки КНБ обладают высокой конкурентоспособностью по отношению к синтетическим алмазам марки АС32. Высокая термостойкость и химическая инертность позволяет применять их для изготовления инструмента и полировальных паст, используемых для обработки различных сплавов и труднообрабатываемых материалов, минералов и стекла. Сверла трубчатые перфорированные алмазные. Круги алмазные шлифовальные чашечные конические. Пластины режущие сменные из сверхтвердых материалов. Применяются в режущем инструменте с механическим креплением пластин для обработки труднообрабатываемых материалов, в установке ADA для измерения прочности алмазных порошков. |
| Монокристаллы группы АIIBV и устройства на их основе | Используются в полупроводниковой электронике. На их основе изготавливаются термочувствительные элементы датчиков различных физических величин, переключающие приборы, элементы для управления длительностью импульсов генерации рубинового и неодимового лазеров, светофильтры. |
| Ультразвуковые приемоизлучатели для первичного преобразователя расхода жидкости | Предназначены для работы в составе первичного преобразователя для объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых продуктов. Рабочая частота: 0,5; 1.0; 2.0; 4.0 МГц. Рабочая температура измеряемой жидкости - (+2  250)0С. Коэффициент передачи напряжения от излучателя к приемнику через рабочую жидкость не менее 0,5. |
| Сверла трубчатые перфорированные алмазные | Основные размеры по ТУ2-037-68-85. Диаметр рабочей части сверла 1,5–26,0 мм. Удельный расход алмазов на глубину сверления при обработке технического стекла – не более 0,4 мг/см для сверла диаметром до 3 мм и 0,9 мг/см для сверла диаметром свыше 3 мм. Обрабатываемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78. Частота вращения сверла – 2800 об/мин. Охлаждение – вода. |
| Круг алмазный шлифовальный чашечный конический | Основные размеры по ГОСТ 16172-90. Связка металлическая М2-01 или керамическая В2-01. Концентрация алмазов в связке 25-200%. Обрабатываемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78, керамическая плитка, кварц, минералы. |
| Лезвийный инструмент, армированный режущими пластинами поликристаллического кубического нитрид бора | Резцы и резцовые вставки, оснащенные режущими пластинами на основе поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ), предназначены для черновой, получистовой и финишной обработки черных металлов, чугунов, закаленных сталей, никель - и титансодержащих труднообрабатываемых сплавов, наплавленных упрочненных и восстановленных поверхностей. Превосходят по стойкости резцы из быстрорежущей стали в 5-15 раз, из металлокерамики в 3-5 раз. Область использования - автомобильная, авиационная, тракторная промышленности, инструментальное производство на операциях гладкого и прерывистого точения деталей различного назначения. Резцами с ПКНБ можно успешно обрабатывать детали с нанесенными на поверхность газотермическими покрытиями из порошков на различной основе, например системы Ni-Cr-B-Si. Применение резцов с ПКНБ позволяет с высокой производительностью обрабатывать детали с покрытиями и ряде случаев отказаться от операции шлифования. Обработанные поверхности отличаются высоким классом точности и малым значением параметра шероховатости. |
| Электронные манометры ДМХ для жидких и газообразных сред от 0.6 МПа до 2.5. Мпа | Высокая надежность. Совмещение двух измерительных каналов – визуальные показания манометра, токовый выход 0.. 5мА. Область применения: тепло и водоснабжение, телемеханика. |
| Датчики уровня топлива УТ-90 в резервуарах | Высокая точность измерения (до 5000 дискретов), бесконтактный сьем информации по магнитному полю, возможность использования в агрессивных средах и измерения уровня жидкости в резервуарах под давлением. |
| Высокоэффективные нагревательные устройства | Металлокерамические плоские электронагревательные элементы, которые представляют собой новое направление в технике нагрева и позволяют создать на их основе семейство высокоэффективных нагревательных устройств. Электронагревательные элементы изготавливаются по технологии порошковой металлургии методом компактирования в едином цикле многослойной структуры, состоящий из металлического защитного, проводящего и теплоизолирующего стеклокерамического слоев с последующим процессом твердофазного синтеза. Использование в 2-3 раза снизит расход электроэнергии в сравнении с традиционными нагревательными элементами, коэффициент полезного действия – 0,95 (0,5-0,7 – для обычных). |