| - Название изобретения (инновационной разработки) | ФИЛЬТР-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| - Назначение работы | Принципиально новое устройство для очистки и осушки сжатого воздуха и других газов в широком диапазоне температур от минус 20 до плюс 35 С. Положительный эффект можно достичь при дополнительном использовании для осушки жидкого абсорбента (диэтиленгликоль). Конструктивно фильтр-влагомаслоотделитель будет содержать вертикальный цилиндрический корпус с входными и выходными штуцерами, фильтрующие элементы из пористого порошкового материала, лопатки-завихрители, жидкий сорбент, в который погружен распределитель газа, соединенный с входным штуцером. Пространство между фильтрующими элементами будет заполнено крупнодисперсной засыпкой из теплопроводного гидрофобного материала, что будет обеспечивать конденсацию паров жидкости на ее поверхности и при образовании капель их стекание вниз под действием гравитационных сил. |
| - Стадия разработки | Готовая продукция |
| - Научно-техническое описание (выделить конкурентные преимущества, а также конкретные инновационные решения) | Главная научная идея исследования заключается в разработке нового фильтрующего материала и конструкции устройство для высокоэффективной очистки и осушки. Данная идея может быть реализована следующим образом. Загрязненный газ с влагой и механическими примесями через входной штуцер попадает внутрь корпуса в полость «А», заполненную жидким абсорбентом (диэтиленгликоль). Проходя через пористый элемент, газ барботирует и, взаимодействия с сорбентом, отдает ему часть влаги и загрязнений, затем газ и захваченный им сорбент поднимается вверх и проходит через лопатки завихрителя, и, приобретая окружную скорость, разделяется на газ и сорбент. От-сепарированная часть сорбента попадает в камеру «Б» и через отверстия сливается в полость «А». Газ, проходя через первый фильтрующий элемент с мелким размером пор, очищается от механических примесей и остатков сорбента в виде капель, затем, выходя под давлением из мелких пор фильтрующего элемента, расширяется и охлаждается, а сорбент в виде паров и тумана конденсируется на крупнодисперсной засыпке с образованием капель. Затем, проходя через второй фильтрующий элемент, который предотвращает вынос конденсата, поступает к потребителю через выходной штуцер. Слив отработанного сорбента осуществляется через днище корпуса с пробкой. Применение фильтра - осушителя приведенной конструкции позволит получить высокую степень влагомаслоотделения и степень осушки. По завершении проекта будет разработана конструкция и технология получения высокоэффективных устройств для очистки и осушки импульсного газа приборов автоматики на компрессорных станциях и газопроводах. |
| 5. Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности (наличие охранного документа, № патентов, дата выдачи документов) | Фильтр влагомаслоотделитель: пат. 8273; заявл. 27.12.2002; опубл. 30.06.2004 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – № 2. Фильтр влагомаслоотделитель: пат. 9389 Респ. Беларусь; заявл. 30.12.2003; опубл. 30.06.2005 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2005. – № 2. |
| - Оценка рынка | Нефтеперерабатывающая и газодобывающая промышленность, рынок строительной, машиностроительной индустрии |
| 7. Схема коммерциализации разработки/проекта (передача технологии, создание производства, др.) | Контракт на трансфер технологии. Изготовление устройств по заказам потребителей. |
| 8. Краткая характеристика организации/предприятия | Институт порошковой металлургии был образован на базе Проблемной лаборатории БПИ в 1972 г. В объединении до 1992 г. Институт исполнял роль головной организации и возглавлялся Генеральным директором (Роман О. В). В 1992 г. была создана дирекция Объединения, и Институт как самостоятельную единицу возглавил Витязь П.А., профессор, доктор технических наук, член-корреспондент НАН БССР, с 1994 г. – академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. В 1998 г. Витязь П.А. избирается вице-президентом НАН Беларуси, и место директора занимает его ученик, доктор технических наук Ильющенко А.Ф. Институт – соисполнитель практически всех научно-технических программ, выполняемых Объединением, по большинству из них является головной организацией. Институт активно участвует в международной научно-технической деятельности, как по совместным работам, так и по продаже научно-технической продукции в виде лицензий, ноу-хау, технологий, поставок готовой продукции, созданию производственных участков «под ключ», созданию совместных предприятий. Испытательный центр Института аккредитован в рамках Национальной системы аккредитации испытательных и проверочных лабораторий и может проводить сертификационные испытания металлических и неметаллических материалов и изделий из них. Институт производит: - заготовки коллекторов электрических машин постоянного тока для электродвигателей малой мощности; - алмазные сегменты для дискового камнеобрабатывающего инструмента; - алмазные кольцевые сверла для образования отверстий в конструкциях из бетона, железобетона, кирпича; - керамические изделия из оксидной, нитридной и карбидной керамики; - фрикционные изделия на основе железа или меди для работы в условиях трения о смазкой и без смазки тяжелонагруженных механизмов; - антифрикционные изделия из композиционного материала на железной основе для автомобиле- и тракторостроения; - высокоэффективные магнитные материалы и изделия на основе ферритов бария и стронция; - магнитомягкие ферритные изделия из низкочастотных ферритов для радиоэлектронной техники; - конструкционные изделия из металлических порошков (шестерни, пластины, шайбы и т.д.), электроконтакты, стеклоформующие элементы технологической оснастки, синтетические алмазные порошки различной прочности и зернистости, поликристаллический алмазный инструмент, штампованные корпуса чашечных алмазных кругов, алмазные пластины для грубого фрезерования плит из природного камня, абразивные круги из кубического нитрида бора, стеклорезы и т.д. - пористые материалы: пористые фильтрующие элементы из порошков бронзы, никеля, титана, коррозионно-стойкой стали для очистки жидкостей и газов; аэраторы пневматические дентальные имплантанты для зубов, инструменты для дентальной имплантации, пористые головки кардиостимуляторов. Институтом также разрабатываются технологии упрочнения и восстановления деталей машин, инструмента и оснастки методами плазменного, газо-плазменного, плазменно-вакуумного напыления и газопламенной наплавки, создаются композиционные порошковые материалы на основе керамических и алмазосодержащих составов для нанесения функциональных покрытий, а также оборудование для оснащения производственных участков по упрочнению и восстановлению деталей машин, инструмента, товаров народного потребления. |