| - Название изобретения (инновационной разработки) | Технология и оборудование для получения мерных заготовок из чугунов различных типов методом направленного затвердевания в непрерывно-циклическом режиме литья |
| --- | --- |
| - Назначение работы | Принципиально новый технологический процесс литья и оборудование для его реализации позволяют получать полые заготовки без применения стержня для изготовления деталей ответственного назначения с высокой износостойкостью из серого, высокопрочного и белого чугуна: гильз цилиндров, поршневых и уплотнительных колец, седел клапанов, пуансонов прессов по изготовлению пустотного силикатного кирпича, фильер для правильно-отрезных станков, на которых производят правку арматурной проволоки, втулок различного назначения. Технология обеспечивает получение высококачественных заготовок с физико-механическими свойствами на уровне мировых стандартов |
| - Стадия разработки | Готовая продукция |
| - Научно-техническое описание (выделить конкурентные преимущества, а также конкретные инновационные решения) | В основу разработанного метода положен принцип создания условий направленного затвердевания металла. Сущность его заключается в следующем. Жидкий металл через сифонную литниковую систему и соединительный стакан подают в стальной водоохлаждаемый кристаллизатор, состоящий из стационарной и подвижной частей, до его заполнения на высоту равную высоте получаемой отливки. Затем подачу металла прекращают и делают выдержку для намораживания стенки заготовки необходимой толщины. Затвердевшую корку, составляющую тело отливки, извлекают захватами вверх из стационарного кристаллизатора и расплава. В это время в кристаллизатор подают новую порцию расплава, объемом, равным объему извлеченной отливки. Цикл повторяется. Таким образом, процесс литья осуществляется в непрерывно-циклическом режиме. Формирование отливки происходит при интенсивном радиальном теплоотводе и обильном питании фронта кристаллизации жидкой фазой в течение всего времени затвердевания. Это устраняет образование усадочной и газовой пористости, попадание в тело отливок неметаллических и шлаковых включений и обеспечивает получение заготовок с высокодисперсной структурой, повышенной плотностью и твердостью. Отсутствие стержня обеспечивает свободную усадку отливок как в процессе затвердевания, так и при последующем охлаждении после извлечения из формы, что предотвращает образование горячих трещин и микротрещин |
| - Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности (наличие охранного документа, № патентов, дата выдачи документов) | Авт. свид. СССР №799241 от 22.09.1980г., Авт. свид. СССР №1042237 от 16.05.1983г., Патент BY №2343 от 30.12.2005г., Патент BY №2544 от 28.02.2006г., Патент BY №2943 от 30.08.2006г., Патент BY №3165 от 30.12.2006г., Патент BY №9756 от 30.10.2007г. |
| - Оценка рынка | Рынок строительной, машиностроительной индустрии |
| - Схема коммерциализации разработки/проекта (передача технологии, создание производства, др.) | Контракт на трансфер технологии, включая оборудование для непрерывного циклического литья. Изготовление заготовок по заказам потребителей. |
| 8. Краткая характеристика организации/предприятия | Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси образован 12 октября 1970 года. Научно-технические достижения Института отмечены дипломами на международных выставках. По результатам конкурсного отбора среди организаций науки и научного обслуживания Институт в 2005 году занял второе, а в 2006 и 2008 г.г. - первое место по достижению наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь. Институт разрабатывает, изготавливает, производит поставку, монтаж и сервисное обслуживание экологически чистых ресурсосберегающих технологий и оборудования: непрерывного литья черных и цветных металлов; электрошлакового литья заготовок, в том числе биметаллических; центробежного литья биметаллов. Проводит энергетическое обследование предприятий, математическое моделирование литейных процессов, расчет напряжений металлоконструкций, цифровую обработку изображений с целью улучшения качества и увеличения пространственного разрешения, аттестацию стандартных образцов металлов и сплавов с истекшим сроком действия, химический анализ состава металлов и сплавов, спрессованных порошков, проволоки методом атомно-эмиссионной спектроскопии, металлографические исследования металлов и сплавов |

| 1. Название изобретения (инновационной разработки) | АНТИФРИКЦИОННЫЙ СИЛУМИН |
| --- | --- |
| 2. Назначение работы | Заменить бронзовые детали, работающие в условиях трения, на более дешевые из антифрикционного силумина |
| 3. Стадия разработки | Готовая продукция |
| 4. Научно-техническое описание (выделить конкурентные преимущества, а также конкретные инновационные решения) | Заготовки антифрикционного силумина из сплава АК15М4 обладают инвертированной микроструктурой с шаровидными кристаллами кремния дисперсностью 2÷4 мкм. Червячные и зубчатые колеса из антифрикционного силумина по механическим свойствам не уступают аналогичным из бронзы, а по антифрикционным – превосходят их в 4÷6 раз. Инновационным аспектом проекта является способ получения заготовок антифрикционного силумина, основанный на методах литья с ускоренными охлаждениями кристаллизатора, отливки и ускоренной нормализацией заготовки, разработанных в Институте технологии металлов НАН Беларуси. Способ получения заготовок из этого материала является достаточно простым, производительным и не предусматривает введение дорогостоящих легирующих элементов. |
| 5. Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности (наличие охранного документа, № патентов, дата выдачи документов) | RU 22888067C2 28.11.2006 BY 10609C1 2008.06.30 BY 4550U 2008.06.30 BY 3510U 2007.04.30 BY 4735U 2008.10.30 BY 4628U 2008.08.30 BY 4633U 2008.08.30 |
| 6. Оценка рынка | Рынок машиностроительной индустрии |
| 7. Схема коммерциализации разработки/проекта (передача технологии, создание производства, др.) | Контракт на трансфер технологии. Изготовление заготовок из антифрикционного силумина по заказам потребителей. |