| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технология и оборудование магнито-импульсной штамповки | Высокая прочность и герметичность соединений. Возможность формообразования сложнопрофильных длинномерных изделий, в том числе высокопористых. |
| 2. | Лазерное упрочнение | Упрочнение рабочих кромок и частей резца, вала-золотника, ножей для кормоуборочных комбайнов с твердостью поверхностных слоев до 62 HRC. Увеличение срока службы в 2 - 2,5 раза. |
| 3. | Технология получения алмазоподобных углеродных покрытий | Вакуумное упрочнение режущих поверхностей режущего и мерительного инструмента пресс-форм. Уменьшение коэффициента трения, повышение износостойкости. |
| 4. | Огнеупорные керамические материалы для литья цветных металлов и сплавов | Применяются для изготовления элементов литниковой системы форм. Благодаря высокой теплостойкости и низкой теплопроводности применяются в многоразовых разъемных литейных формах. |
| 5. | Технология и оснастка для производства шлифовального инструмента | Разработаны составы алмазосодержащих композитов, технология и оснастка для производства алмазных кругов на органических, металлических и полимерных связках. Повышается стойкость инструмента, снижение расхода алмазов. |
| 6. | Низкоэнергетические ионно-лучевые технологии | Применяется при инженерии поверхностных слоев высоколегированных конструкционных материалов. Обеспечивается высокая твердость, изностойкость и коррозионная стойкость поверхности. |
| 7. | Волокнистые композиционные материалы | Предназначены для изготовления высокопрочных листов, труб, профилей и проволоки для аэрокосмического применения. Повышение прочности соединения пруток-матрица до 70 МПа, а также предела прочности на растяжение до 1400 МПа и на сжатие до 2200МПа. |
| 8. | Технология изготовления рабочих органов почвообрабаты-вающей техники | Изготовление по новой технологии быстроизнашивающихся рабочих органов почвообрабатывающей техники. Повышение износостойкости, увеличение производительности изготовления, экономия металла. |